VR引导的人形机器人共享遥操作系统

基于 Meta Quest 3 与 Hand Tracking Streamer 的技术方案、安装运行与集成路线

| 项目阶段 | 论文初期方案论证与原型搭建 |
| --- | --- |
| 核心设备 | Meta Quest 3 |
| 核心软件 | Hand Tracking Streamer / Python / ROS 2 |
| 目标平台 | 仿真人形机器人及后续实体机器人 |
| 文档用途 | 项目讨论、原型实施与Proposal扩展 |

Working Title: VR-Guided Target Pose Control with Autonomous Whole-body Stabilization for Humanoid Robots

版本：项目框架与工程实现文档

# 摘要

本项目面向人形机器人的沉浸式远程操作，提出一种“直接控制 + 命令控制 + 自主全身控制”的分层共享遥操作框架。操作员佩戴 Meta Quest 3，在坐姿条件下连续控制机器人头部和双手目标位姿，并通过语音与手势提供行走、转向、抓取、下蹲、模式切换等离散命令。机器人不直接复现人体全部关节运动，而是结合视觉感知、可达性分析、碰撞检测、步态规划、全身逆运动学以及 WBC/MPC，自主生成满足稳定性和动力学约束的全身运动。

在原型阶段，Hand Tracking Streamer（HTS）作为人体运动输入层，负责从 Quest 3 获取左右手腕 6DoF 位姿、每只手 21 个关键点以及头部位姿，并通过 TCP 或 UDP 实时传输至电脑。文档系统整理 HTS 的数据结构、安装与运行方法、坐标系转换、ROS 2 接口设计、仿真集成路线、实验指标和阶段性实施计划，为后续形成 8–12 页正式研究Proposal提供工程基础。

# 1. 项目背景与研究动机

传统人形机器人遥操作通常采用全身动作重定向或低层关节控制。前者要求操作员持续提供全身动作，认知和体力负担较高；后者对机器人模型、关节约束和控制经验要求过高。在双足机器人场景中，若直接将人体腿部运动映射到机器人，容易因尺度差异、动力学差异、通信延迟和环境约束导致失稳。

本项目的核心判断是：人应负责表达任务意图和关键目标位姿，机器人应负责完成稳定、可行和安全的运动执行。因此，头部和双手采用连续直接控制，腿部、骨盆、躯干、接触切换、行走和平衡由机器人自主完成。该范式将“操作者控制每个关节”转变为“操作者定义机器人应达到什么状态，机器人自主决定如何达到”。

# 2. 核心概念与研究目标

## 2.1 核心控制范式

Direct Control + Command Control + Autonomous Whole-body Control

Direct Control:
    Head target pose
    Left-hand target pose
    Right-hand target pose

Command Control:
    Walk / Turn / Stand / Squat / Grasp / Release / Navigate

Autonomous Control:
    Locomotion / Balance / Torso-pelvis coordination
    Collision avoidance / Contact planning / Whole-body stabilization

## 2.2 总体研究目标

建立基于 Meta Quest 3 的沉浸式人体意图获取接口。

设计 Target Pose Manager，将连续VR位姿与离散语音、手势命令统一为机器人任务目标。

利用视觉感知完善目标位姿、环境约束、碰撞信息、可达性和可通行性。

实现从用户目标位姿到稳定全身运动的自主规划与控制链路。

通过实验验证共享控制对任务成功率、稳定性和操作员负担的改善。

# 3. 系统总体架构

Human Operator
    ↓
Meta Quest 3: Head & Hand Tracking + Gesture + Speech
    ↓
Human Intention Layer
    ↓
Target Pose Manager
    ↓
Vision Perception + Robot State Estimation
    ↓
Autonomous Whole-body Planner
    ↓
Whole-body Controller (IK / WBC / MPC)
    ↓
Humanoid Robot
    ↓
First-person Video + Robot State Feedback
    └──────────────────────────────→ Operator

## 3.1 功能模块

| 模块 | 主要输入 | 主要输出 | 关键功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体交互层 | Quest头手位姿、语音、手势 | 原始人体意图数据 | 追踪、识别、时间戳同步 |
| Target Pose Manager | 连续位姿、离散命令 | 统一目标位姿与任务状态 | 融合、模式管理、尺度映射、安全限幅 |
| 环境感知层 | 机器人相机、深度、状态 | 目标、障碍、可达性、地形信息 | 检测、场景理解、可通行性和affordance分析 |
| 全身运动规划层 | 目标位姿、机器人状态、环境约束 | 足步、接触序列、全身轨迹 | IK、足步规划、碰撞规避、平衡规划 |
| 全身控制层 | 参考轨迹、状态估计 | 关节力矩/位置命令 | WBC、MPC、动态稳定执行 |
| 沉浸式反馈层 | 机器人视频和状态 | VR第一视角与增强信息 | 状态可视化、告警、任务反馈 |

# 4. Hand Tracking Streamer 在本项目中的定位

Hand Tracking Streamer（HTS）是运行在 Meta Quest 设备上的实时手部追踪与网络传输应用。它已经完成 Quest 端 OpenXR/Meta Interaction SDK 数据读取、手部骨架获取和网络发送，因此可直接作为本项目的人体运动输入层，显著降低原型阶段的开发成本。

Meta Quest 3
    ↓  Hand and head tracking
Hand Tracking Streamer App
    ↓  TCP / UDP
Computer Receiver
    ├── Python Visualizer
    ├── Python SDK
    ├── ROS 2 Node
    └── Robot Controller

## 4.1 输出数据

左右手腕 6DoF 位姿：位置 x, y, z 与四元数 qx, qy, qz, qw。

每只手 21 个关键点，每个关键点包含三维坐标，共 63 个浮点数。

头部位姿，可用于机器人头部目标姿态和视角控制。

支持单手或双手、TCP或UDP、Quest内骨架可视化和网络调试。

## 4.2 数据到机器人控制目标的映射

Quest right wrist pose
    ↓ Coordinate calibration
Robot right end-effector target pose
    ↓ Workspace limiting and smoothing
Whole-body IK / WBC
    ↓
Robot arm joint commands

Finger landmarks
    ↓
Pinch / open hand / pointing / grasp detection
    ↓
Gripper command or high-level task command

## 4.3 HTS不负责的部分

机器人URDF、关节约束和动力学模型。

从手腕位姿到机器人关节角的逆运动学。

碰撞检测、工作空间限制、运动缩放和安全滤波。

双足机器人的足步规划、平衡控制和全身控制。

机器人通信驱动和闭环状态反馈。

# 5. 推荐的首次运行方案

第一次测试应以验证数据链路为目标，不建议立即修改Unity工程或接入ROS 2。推荐采用 Quest Store/预编译APK + USB有线TCP + Python visualizer。该方案稳定性高，便于排除Wi-Fi、防火墙和UDP抖动等因素。

Quest Store / APK installation
    ↓
Quest 3 connected to computer through USB-C
    ↓
ADB reverse TCP port mapping
    ↓
Python visualizer on computer
    ↓
Verify left/right wrist, fingers and head tracking

# 6. 电脑端安装与环境准备

## 6.1 下载仓库

git clone https://github.com/wengmister/hand-tracking-streamer.git
cd hand-tracking-streamer

## 6.2 创建Python虚拟环境

# Ubuntu / macOS
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# Windows PowerShell
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

## 6.3 安装依赖

pip install --upgrade pip
pip install -e .
pip install hand-tracking-sdk numpy matplotlib

如出现GUI或OpenGL相关模块缺失，可根据报错补充安装 pyqt5、pyqtgraph 等依赖。Python 3.10 或 3.11 通常更适合作为原型环境。

# 7. Quest 3与ADB配置

在 Meta 手机应用中关联 Quest 3，并创建或加入 Meta Developer Organization。

开启 Quest Developer Mode，重启设备。

安装 Android Platform Tools / ADB。

使用支持数据传输的 USB-C 线连接 Quest 3 与电脑。

在头显内批准“Allow USB debugging”，建议勾选始终允许。

adb version
adb devices

正常状态应显示设备序列号并标记为 device。若显示 unauthorized，需要重新在 Quest 3 内批准USB调试。

# 8. USB有线TCP运行流程

## 8.1 设置反向端口映射

adb reverse tcp:8000 tcp:8000
adb reverse --list

该映射使 Quest 应用访问 localhost:8000 时，经USB连接到电脑的8000端口。

## 8.2 启动电脑端接收程序

# Ubuntu / macOS
python ./scripts/visualizer.py \
  --protocol tcp \
  --host 0.0.0.0 \
  --port 8000 \
  --show-fingers

# Windows PowerShell
python .\scripts\visualizer.py --protocol tcp --host 0.0.0.0 --port 8000 --show-fingers

## 8.3 Quest端配置

| 配置项 | 推荐值 |
| --- | --- |
| Protocol | TCP |
| IP Address / Host | localhost |
| Port | 8000 |
| Hand Side | Both |
| Visualization | On |

## 8.4 正确启动顺序

连接Quest 3与电脑。

运行 adb devices。

运行 adb reverse tcp:8000 tcp:8000。

启动电脑端visualizer。

打开Quest中的HTS。

设置TCP、localhost、8000。

点击Start Streaming。

# 9. 无线TCP与UDP

## 9.1 无线TCP

Quest 3与电脑必须连接同一局域网。Quest中填写电脑的本地IPv4地址，电脑端监听0.0.0.0。

# 查询电脑IP
hostname -I          # Ubuntu
ipconfig             # Windows
ipconfig getifaddr en0   # macOS

python ./scripts/visualizer.py --protocol tcp --host 0.0.0.0 --port 9000 --show-fingers

## 9.2 无线UDP

python ./scripts/visualizer.py --protocol udp --host 0.0.0.0 --port 9000 --show-fingers

UDP可采用电脑局域网IP，也可使用默认广播地址255.255.255.255:9000。其潜在延迟较低，但Wi-Fi省电、DTIM和拥塞可能造成批量发送与延迟尖峰。对机器人实时控制，优先选择USB TCP或稳定的无线TCP。

# 10. 防火墙与故障排查

| 现象 | 可能原因 | 检查与处理 |
| --- | --- | --- |
| adb devices为空 | 开发者模式未启用、线缆仅充电、驱动问题 | 确认Developer Mode；更换数据线；重新连接USB；Windows检查ADB驱动 |
| 设备显示unauthorized | 未批准USB调试 | 在Quest中点击Allow；必要时撤销USB debugging授权后重连 |
| TCP连接失败 | 接收端未先启动、端口映射缺失 | 先启动visualizer；检查adb reverse --list；核对端口 |
| 无线模式无法连接 | IP地址错误、不同局域网、防火墙阻止 | 确认同一Wi-Fi；核对IPv4；允许TCP/UDP入站端口 |
| 数据抖动或延迟尖峰 | Wi-Fi拥塞、UDP批量传输 | 改用USB TCP；关闭省电；使用5GHz/6GHz网络 |
| 手部骨架不显示 | Quest手部追踪未启用或控制器仍在使用 | 开启Hand Tracking；放下控制器；保证光照充足 |

# 11. 坐标系转换与标定

HTS/Unity通常采用左手坐标系，而ROS和多数机器人系统采用右手坐标系。位置坐标不能直接复制，旋转四元数也不能仅通过交换元素完成转换。必须建立明确的坐标变换链。

Quest world frame
    ↓  T_base_from_vr
Robot base_link frame
    ↓  target pose mapping
Robot end-effector frame
    ↓  T_tool_offset
Robot tool / hand frame

## 11.1 位置映射示例

假设Quest坐标定义为X向右、Y向上、Z向前，机器人base_link定义为X向前、Y向左、Z向上，一种常见的初始映射为：

robot_x = quest_z
robot_y = -quest_x
robot_z = quest_y

该映射仅作为初始假设，最终应通过实际移动测试确定轴方向、符号和尺度。

## 11.2 旋转与工具偏置

R_robot = R_base_from_vr · R_vr · R_tool_offset

R_base_from_vr：VR世界坐标到机器人基坐标的旋转。

R_vr：HTS接收到的手腕旋转。

R_tool_offset：人体手腕坐标系到机器人末端执行器坐标系的固定偏置。

## 11.3 推荐标定流程

定义操作员中立姿态：双手自然前伸，头部朝前。

记录左右手腕和头部的初始位姿。

定义机器人对应的中立末端位姿。

计算平移偏置、旋转偏置和尺度系数。

分别测试沿Quest X/Y/Z方向移动，验证机器人映射方向。

加入工作空间裁剪、速度限制、低通滤波和异常跳变抑制。

# 12. ROS 2集成设计

## 12.1 推荐节点结构

hts_receiver_node
    ↓ raw tracking messages
vr_calibration_node
    ↓ calibrated poses
intent_manager_node
    ↓ unified target poses and commands
whole_body_planner_node
    ↓ feasible whole-body references
robot_controller_node
    ↓ joint commands
humanoid robot / simulator

## 12.2 推荐Topic

| Topic | 消息类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /vr/left_wrist_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | 左手腕目标位姿 |
| /vr/right_wrist_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | 右手腕目标位姿 |
| /vr/head_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | 头部目标姿态 |
| /vr/left_hand_landmarks | 自定义消息或MarkerArray | 左手21关键点 |
| /vr/right_hand_landmarks | 自定义消息或MarkerArray | 右手21关键点 |
| /vr/gesture_command | std_msgs/msg/String或自定义枚举 | 手势命令 |
| /vr/speech_command | std_msgs/msg/String或自定义枚举 | 语音命令 |
| /teleop/target_state | 自定义TargetState | 统一目标与模式 |

## 12.3 Target Pose Manager设计

连续目标：头部、左手和右手位姿。

离散目标：行走、转向、站立、下蹲、抓取、释放、导航、确认和模式切换。

状态机：Idle、Manipulation、Locomotion、Navigation、Emergency Stop。

安全机制：工作空间限制、最大速度、最大角速度、碰撞预检查和命令超时。

优先级管理：急停 > 安全约束 > 平衡约束 > 命令目标 > 连续手部目标。

# 13. 从原型到机器人系统的实施路线

| 阶段 | 技术链路 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Demo 1：数据链路 | Quest 3 → HTS → USB TCP → Python Visualizer | 左右手、手指和头部数据连续更新，无频繁断连。 |
| Demo 2：原始数据读取 | Python SDK输出位姿和关键点 | 可记录时间戳、频率、延迟和丢包情况。 |
| Demo 3：ROS 2发布 | HTS Receiver → ROS 2 Topics → RViz | 坐标系、消息类型和可视化正确。 |
| Demo 4：单臂仿真 | VR目标 → IK → MuJoCo/Isaac Sim/Gazebo | 机械臂末端能稳定跟随，满足关节限制。 |
| Demo 5：双臂与头部 | 双手+头部 → Whole-body IK | 双臂协同且无自碰撞。 |
| Demo 6：共享控制 | 目标位姿 → 碰撞规避/可达性/平衡约束 → WBC | 机器人自主调整躯干和足步完成任务。 |
| Demo 7：闭环反馈 | 机器人第一视角视频和状态返回Quest | 形成完整沉浸式闭环遥操作。 |

# 14. 初始研究问题

如何将VR连续位姿、语音命令和手势命令融合为统一、稳定且可解释的目标表示？

如何从用户定义的头部和双手目标位姿，自主生成满足动力学、接触和稳定性约束的全身运动？

如何利用视觉感知改善目标修正、可达性判断、碰撞规避、足步规划和动态稳定性？

如何在保持操作直观性与末端精度的同时，降低操作员的认知和体力负担？

在通信延迟、追踪噪声和短时丢失情况下，如何保持系统安全、连续和稳定？

# 15. 实验设计与评价指标

## 15.1 对比方法

纯VR直接遥操作：尽可能直接映射用户运动，机器人自主能力较弱。

全身动作重定向：人体全身动作映射到机器人。

本文提出的分层共享遥操作：头手直接控制 + 高层命令 + 自主全身稳定。

## 15.2 客观指标

任务完成率、任务完成时间、失败类型。

手部末端位置与姿态误差。

机器人稳定裕度、质心/零力矩点偏差、跌倒次数。

碰撞次数、关节限位触发次数、不可达目标比例。

端到端延迟、更新频率、抖动、丢包率。

自主修正比例、足步调整次数和操作员命令数量。

## 15.3 主观指标

NASA-TLX操作负荷。

System Usability Scale或自定义可用性问卷。

沉浸感、控制直观性、信任度和晕动不适。

# 16. 主要技术风险与应对策略

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Quest追踪噪声或短时丢失 | 目标跳变、机械臂抖动 | 滤波、速度限制、置信度门控、保持最后有效目标、超时回中立位 |
| 坐标系和工具方向错误 | 末端运动方向不符合预期 | 离线标定、轴向单独测试、TF树可视化、固定工具偏置 |
| 目标位姿不可达 | IK失败或关节超限 | 工作空间投影、可达性估计、软约束IK、躯干与足步自主调整 |
| 通信延迟和抖动 | 控制滞后、闭环不稳定 | 时间戳、缓冲、预测、USB TCP优先、本地安全控制 |
| 双足稳定与手部目标冲突 | 机器人失稳 | 任务优先级WBC、平衡约束高优先级、自动降低手部跟踪增益 |
| 系统集成复杂度高 | 难以按期形成研究成果 | 采用分阶段Demo，先单臂仿真，再逐步加入双臂、视觉和双足 |

# 17. 建议里程碑

| 阶段 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1：输入链路 | 运行HTS，测量频率、延迟和稳定性 | 可重复运行的Quest-PC数据链路 |
| M2：ROS 2接口 | 接收、标定、发布头手数据 | ROS 2包、TF和RViz演示 |
| M3：单/双臂仿真 | IK、限幅、滤波、碰撞约束 | VR控制仿真机械臂演示 |
| M4：Target Pose Manager | 融合姿态、手势和语音，设计状态机 | 统一目标消息和控制模式 |
| M5：共享全身控制 | 加入躯干、足步、平衡和WBC | 稳定完成伸手/抓取等任务 |
| M6：视觉与评估 | 环境感知、对比实验、用户研究 | 实验数据、结果分析和论文材料 |

# 18. 预期贡献

一种面向人形机器人的分层VR共享遥操作系统架构。

一个融合连续头手位姿与离散语音/手势命令的Target Pose Manager。

从用户目标位姿到视觉引导、自主稳定全身运动的控制链路。

一套基于Meta Quest 3、HTS、ROS 2和人形机器人仿真的可复现实验平台。

关于共享控制、纯遥操作和全身重定向在性能、稳定性和操作负荷方面的定量比较。

# 19. 结论

该方案将Meta Quest 3作为直观的人体意图输入设备，将Hand Tracking Streamer作为快速可靠的数据采集与传输层，并把论文研究重点放在Target Pose Manager、视觉约束、全身运动生成与共享自治上。工程上应从“能稳定接收头手数据”开始，依次完成ROS 2接口、坐标标定、仿真机械臂跟随、双臂与头部控制、全身稳定以及闭环VR反馈。研究上，该项目的关键价值不在于简单复制人体动作，而在于建立一种由人定义目标、由机器人自主完成稳定执行的遥操作范式。

# 附录A：Ubuntu首次运行命令清单

sudo apt update
sudo apt install git adb python3-venv

git clone https://github.com/wengmister/hand-tracking-streamer.git
cd hand-tracking-streamer

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

pip install --upgrade pip
pip install -e .
pip install hand-tracking-sdk numpy matplotlib

adb devices
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
adb reverse --list

python ./scripts/visualizer.py \
  --protocol tcp \
  --host 0.0.0.0 \
  --port 8000 \
  --show-fingers

# 附录B：Quest端首次运行配置

Protocol: TCP
Host: localhost
Port: 8000
Hand Side: Both
Visualization: On
Action: Start Streaming

# 附录C：参考资源

Hand Tracking Streamer GitHub Repository: https://github.com/wengmister/hand-tracking-streamer

Hand Tracking Streamer CONNECTIONS.md: repository documentation for TCP/UDP, data format and coordinate notes.

Meta Quest Developer Mode and Android Platform Tools documentation.

ROS 2 geometry_msgs, visualization_msgs and TF2 documentation.

MoveIt 2 / Pinocchio / MuJoCo / Isaac Sim / Gazebo documentation for subsequent integration.